### Detaillierte Anleitung für den Bau eines Hochbeets

#### Vorwort

Der Bau eines Hochbeets ist eine wunderbare Möglichkeit, Senioren die Freude am Gärtnern näherzubringen, ohne dass sie sich körperlich überanstrengen müssen. Diese Anleitung zeigt Schritt für Schritt, wie man ein stabiles und funktionales Hochbeet baut und es anschließend bepflanzt.

### Benötigte Holzmaße

Bretter für die Seitenwände:

- Länge: 100 cm

- Höhe: 20 cm (4 Bretter übereinander ergeben 80 cm Höhe)

- Anzahl: 8 Bretter (4 Bretter pro Seitenwand)

Bretter für die Endwände:

- Länge: 80 cm

- Höhe: 20 cm (4 Bretter übereinander ergeben 80 cm Höhe)

- Anzahl: 8 Bretter (4 Bretter pro Endwand)

Bohlen für die Innenseiten zur Befestigung:

- Länge: 80 cm

- Anzahl: 4 Bohlen

### Gesamtmenge der benötigten Bretter

- Bretter (20 cm Höhe, 100 cm Länge): 8 Stück

- Bretter (20 cm Höhe, 80 cm Länge): 8 Stück

- Bohlen (80 cm Länge): 4 Stück

### Benötigtes Material

- 8 Bretter à 100 cm (20 cm Höhe)

- 8 Bretter à 80 cm (20 cm Höhe)

- 4 Holzbohlen für die Innenseiten zur Befestigung (jeweils 80 cm lang)

- Schrauben oder Nägel

- Holzschutzmittel

- Pflanzerde und Kompost

- Pflanzen oder Saatgut für die Bepflanzung

### Benötigte Werkzeuge

- Säge

- Bohrmaschine

- Schraubendreher

- Maßband

- Schleifpapier

- Pinsel

- Nägel oder Schrauben

### Schritt-für-Schritt-Anleitung

#### 1. Holz zuschneiden und vorbereiten

- Holzbretter zuschneiden: Schneiden Sie die Holzbretter auf die Längen 80 cm und 100 cm. Sie benötigen 8 Bretter à 80 cm und 8 Bretter à 100 cm.

- Holzbohlen zuschneiden: Schneiden Sie die 4 Holzbohlen auf jeweils 80 cm Länge.

- Holz schleifen: Schleifen Sie die Schnittkanten und Oberflächen der Holzbretter und -bohlen glatt, um Splitter zu vermeiden.

- Holzschutzmittel auftragen: Tragen Sie das Holzschutzmittel auf die Holzbretter und -bohlen auf und lassen Sie es gut trocknen. Dies schützt das Holz vor Feuchtigkeit und verlängert die Lebensdauer des Hochbeets.

#### 2. Seitenteile zusammenbauen

- Bretter anordnen: Legen Sie vier 100 cm lange Bretter übereinander, sodass sie eine Seite des Hochbeets bilden.

- Innenseiten befestigen: Positionieren Sie die beiden 80 cm langen Holzbohlen an den Enden der vier übereinanderliegenden Bretter auf der Innenseite. Schrauben oder nageln Sie von außen durch die Bretter in die Holzbohlen, um zu vermeiden, dass die Schrauben oder Nägel außen sichtbar sind.

#### 3. Endteile befestigen

- Bretter anbringen: Befestigen Sie vier 80 cm lange Bretter horizontal an den Enden der 100 cm Seitenwände, um die kurzen Seiten des Rahmens zu bilden. Schrauben oder nageln Sie die Bretter fest an die Holzbohlen, die zuvor an den Rahmen montiert wurden.

- Gegenüberliegende Seite: Wiederholen Sie diesen Schritt mit den anderen vier 80 cm Brettern, um die gegenüberliegende Seite zu vervollständigen.

#### 4. Rahmen vervollständigen

- Stabilität überprüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest sind und der Rahmen stabil ist.

- Holzschutzmittel auftragen: Tragen Sie bei Bedarf eine zweite Schicht Holzschutzmittel auf.

#### 5. Hochbeet vorbereiten und befüllen

- Standort wählen: Wählen Sie einen sonnigen, gut zugänglichen Standort für das Hochbeet.

- Boden vorbereiten: Entfernen Sie Gras und Unkraut vom Boden, wo das Hochbeet stehen soll.

- Hochbeet befüllen: Füllen Sie das Hochbeet in Schichten:

  - Erste Schicht: Grobe Materialien wie Äste und Zweige als Drainageschicht.

  - Zweite Schicht: Grober Kompost oder halbreifer Kompost.

  - Dritte Schicht: Feiner Kompost oder Gartenerde.

  - Vierte Schicht: Hochwertige Pflanzerde als oberste Schicht.

#### 6. Bepflanzung

- Pflanzen auswählen: Wählen Sie Pflanzen aus, die gut zusammenpassen und ähnliche Anforderungen an Licht und Wasser haben.

- Pflanzen einsetzen: Verwenden Sie eine Schaufel oder Pflanzkelle, um Löcher für die Pflanzen zu graben. Setzen Sie die Pflanzen vorsichtig in die Erde und drücken Sie sie leicht an.

- Gießen: Gießen Sie die frisch gepflanzten Pflanzen gründlich.

### Beispielpflanzen für ein Hochbeet

- Gemüse: Tomaten, Gurken, Salat, Karotten, Radieschen

- Kräuter: Basilikum, Petersilie, Thymian, Schnittlauch, Oregano

- Blumen: Ringelblumen, Kapuzinerkresse, Stiefmütterchen

### Tipps für eine erfolgreiche Umsetzung

- Ermutigen und Unterstützen: Geben Sie den Senioren Raum, ihre eigenen Ideen umzusetzen, und bieten Sie bei Bedarf Unterstützung an.

- Regelmäßige Pflege: Stellen Sie sicher, dass das Hochbeet regelmäßig gegossen und gepflegt wird.

- Sicherheit beachten: Achten Sie darauf, dass die verwendeten Werkzeuge sicher und leicht zu handhaben sind.

- Lob und Anerkennung: Schätzen Sie die Arbeit jedes Einzelnen und loben Sie die Kreativität und den Einsatz.

Durch den Bau und die Bepflanzung eines Hochbeets können Senioren ihre Freude an der Gartenarbeit ausleben, ohne sich körperlich überanstrengen zu müssen. Das Hochbeet bietet eine ergonomische Lösung, die das Pflanzen, Pflegen und Ernten erleichtert und gleichzeitig eine entspannende und erfüllende Aktivität darstellt.